配置圖:(DIY-1002)

[image: image1.jpg]DCL

elgzeBs y

By o 5 s
£

I

DIY-1002B





	元件
	代號
	說明
	元件
	代號
	說明

	100U/16V
	C1
	電解電容
	180R
	R1
	碳膜電阻(1/4W 5%)

	10U/25V
	C10
	電解電容
	560R
	R10
	碳膜電阻(1/4W 5%)

	30P
	C11
	陶瓷電容
	10K
	R2
	碳膜電阻(1/4W 5%)

	30P
	C12
	陶瓷電容
	1K2
	R3
	碳膜電阻(1/4W 5%)

	104P
	C13
	陶瓷電容
	0R22
	R4
	金屬氧化膜電阻(1/2W 5%)

	220U/16V
	C2
	電解電容
	100K
	R5
	碳膜電阻(1/4W 5%)

	151P
	C3
	陶瓷電容(150P)
	10K
	R6
	碳膜電阻(1/4W 5%)

	10U
	C4
	電解電容
	8K2
	R7
	碳膜電阻(1/4W 5%)

	10U
	C5
	電解電容
	10K
	R8
	碳膜電阻(1/4W 5%)

	10U
	C6
	電解電容
	560R
	R9
	碳膜電阻(1/4W 5%)

	10U
	C7
	電解電容
	10K
	RS1
	碳膜電阻(1/4W 5%)

	10U
	C8
	電解電容
	40P
	S1
	40P圓孔IC 腳座

	102P
	C9
	陶瓷電容(0.001u)
	2N3906
	TR1
	PNP 電晶體

	1N5819
	D1
	蕭特基二極體
	LM7805
	U1
	5V穩壓IC

	1N4148
	D2
	二極體
	34063A
	U2
	DC-DC轉換器

	DB9
	J1
	9PIN端子
	MAX232
	U3
	電壓準位轉換器

	150uH
	L1
	電阻型電感
	89C51
	U4
	單晶片處理器

	GREEN
	LED1
	綠色LED
	11.0592 MHz
	X1
	晶體振璗器

	RED
	LED2
	紅色LED
	DC-JACK
	DC1
	電源座 2.1*5.5


焊接短路








