 DIY-1002組裝~操作說明:

1. 按元件配置圖,一一將元件焊接完成.

2. 完成上一步驟後,檢查元件接腳是否有假焊.若有,請再補焊一次.

3. 檢查U1,U2,U3,U4,方向有否錯誤,圖中方形標示為腳1.

4. 檢查C2,C4,C5,C6,C7,C8,C10,方向有否錯誤,圖中斜紋區域為負極.

5. 檢查D1,D2,方向有否錯誤,圖中標有一槓為K極.與元件上標示同方向.

6. 檢查RS1電阻排,圖中方形標示為腳1,元件上標有一點為腳1.

7. 確實完成上述動作後才可加上電源.

8. 理論上7805(U1)輸入電壓超過5.6V(DC)即可正常動作.但若超過太多會導致7805過熱,因壓差太大所致.所以輸入電壓最好不要超過12V(DC).

9. 當電壓加入+V點後,LED1,LED2應會交互閃爍, 若不對的話,檢查89C51(U4),LED1,LED2是否接反.

10. 若有示波器或計頻器的話可測量89C51(U4)PIN18,應為11.0592MHz若不對,請檢查89C51(U4)是否接反.C11,C12是否接錯.

11. 用三用錶測量7805(U1)輸出腳(C),應為穩定的5V電壓.若不對的話,檢查7805(U1)是否接反.

12. 測試34063(U2)PIN5,應為1.25V. 若不對的話,檢查U2,R2,R3是否接反.

13. 測試1N5819(D1)K極,應為11.5~12V.若不對的話,檢查D1, R1, R4, R2,R3是否接反.

14. 測試40P插座(S1)PIN31(Vpp),應為4.5~5V,若不對的話,檢查TR1,U4是否接錯.

15. 當89C51(U4)PIN12接地時, 40P插座(S1)PIN31(Vpp),應上昇至11.5 ~12V.若不對的話,檢查TR1,U4是否接錯.

16. 利用RS232電纜線連接電腦COM1,另一端接上燒錄器J1.

17. 執行附帶磁片中的程式 DIY-1002CS.EXE WINDOW版本,執行DIY-1002CS.EXE會產生4個檔案

(W89C51-S5.EXE / MFC42D.DLL / MFCO42D.DLL / MSVCRTD.DLL)

18. 程式執行W89C51-S5.EXE後設定COM1/COM2再選擇S51(AT89S51)或C51(AT89C51),開啟檔案燒錄您自己所撰寫的80XX組合語言程式至89C51或89S51 裡面.

PS.記得燒錄前要將一個AT89C51或AT89S51插在S1上.

[image: image1.png]7 A a8 - DIY- 00 B R A





燒錄選擇


AT89C51/AT89S51








設定


COM1/COM2





連線測試





自動燒錄





開啟檔案








